- Приложение 1

- к Положению

- СРЕДНИЕ НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ КОНСТРУКЦИЙ

- И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

┌───┬───────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│N  │Наименование конструктивных элементов          │Нормативный │

│п/п│и инженерных устройств                         │межремонтный│

│   │                                               │срок службы,│

│   │                                               │год         │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│ 1 │                       2                       │     3      │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│1. │Фундаменты бутовые на сложном или цементном    │    150     │

│   │растворе; бетонные и железобетонные            │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│2. │Кирпичные (из красного кирпича) на цементном   │     60     │

│   │или сложном растворе                           │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│3. │Стены:                                         │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │особокапитальные (кирпичные в 2,5-3 кирпича)   │    150     │

│   │на сложном или цементном растворе, панельные из│            │

│   │однослойных панелей и блоков                   │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │каменные из кирпича в 2-2,5 кирпича,           │    125     │

│   │крупнопанельные из 3-слойных панелей           │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │из облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков  │    100     │

│   │и ракушечника                                  │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │деревянные рубленые и брусчатые                │     90     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│4. │Перекрытия:                                    │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │железобетонные сборные и монолитные            │    150     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │с кирпичными сводами или бетонными заполнениями│    125     │

│   │по металлическим балкам                        │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │деревянные по металлическим балкам             │    100     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │деревянные по деревянным балкам                │     90     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│5. │Полы:                                          │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │паркетные из бука:                             │            │

│   │- при посемейном заселении                     │     45     │

│   │- в коммунальных квартирах                     │     30     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │то же из дуба:                                 │            │

│   │- при посемейном заселении                     │     60     │

│   │- в коммунальных квартирах                     │     45     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │дощатые:                                       │            │

│   │- при посемейном заселении                     │     30     │

│   │- в коммунальных квартирах                     │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │из линолеума и поливинилхлоридных плиток:      │            │

│   │- при посемейном заселении                     │     30     │

│   │- в коммунальных квартирах                     │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │из керамической плитки:                        │            │

│   │- при посемейном заселении                     │     90     │

│   │- в коммунальных квартирах                     │     60     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│6. │Лестницы:                                      │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │площадки железобетонные, ступени плитные       │    150     │

│   │каменные по металлическим балкам,              │            │

│   │железобетонным косоурам или готовые            │            │

│   │железобетонные лестничные марши                │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│7. │Крыши (несущие элементы):                      │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │из сборных железобетонных элементов            │    150     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │из деревянных конструкций                      │     60     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│8. │Кровля:                                        │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │из керамической черепицы                       │     90     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │из асбестоцементных плиток и волнистого        │     45     │

│   │асбошифера                                     │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │из рулонных материалов с битумным покровным    │      5     │

│   │слоем                                          │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │из рулонных полимерных и битумно-полимерных    │     15     │

│   │материалов                                     │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │из черной кровельной стали                     │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │из оцинкованной стали                          │     30     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│9. │Водосточные трубы:                             │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │из оцинкованной стали                          │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │из черной стали                                │      5     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │внутренние водостоки из полимерных труб        │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │то же из асбестоцементных труб                 │     60     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│10.│Перегородки:                                   │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │железобетонные, бетонные                       │    150     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │кирпичные, шлакобетонные оштукатуренные        │     90     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │гипсовые, гипсоволокнистые                     │     60     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │деревянные оштукатуренные                      │     30     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│11.│Окна и двери:                                  │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │переплеты и дверные полотна с коробками        │     45     │

│   │в наружных стенах                              │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │внутренние двери:                              │            │

│   │- с филенчатыми полотнами                      │     30     │

│   │- с каркасными полотнами                       │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│12.│Отделочные работы                              │            │

│   │(при смене сантехнических систем отделочные    │            │

│   │работы, связанные с повреждениями отделки      │            │

│   │квартир и мест общего пользования, включаются  │            │

│   │в общую смету)                                 │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│13.│Центральное отопление:                         │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │нагревательные приборы, радиаторы              │     30     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │трубопроводы                                   │     30     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │запорно-регулировочная арматура                │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │котлы чугунные                                 │     30     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │стальные                                       │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │изоляция трубопроводов                         │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │борова и дымоходы, облицовка котлов            │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│14.│Горячее водоснабжение:                         │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │трубопроводы                                   │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │арматура запорно-регулировочная, смесители:    │            │

│   │- при посемейном заселении                     │     15     │

│   │- в коммунальных квартирах и местах общего     │     10     │

│   │пользования                                    │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│15.│Водопровод и канализация:                      │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │трубопроводы стальные                          │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │то же из оцинкованной стали                    │     30     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │запорно-регулировочная арматура:               │            │

│   │- при посемейном заселении                     │     15     │

│   │- в коммунальных квартирах и местах общего     │     10     │

│   │пользования                                    │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │приборы фаянсовые:                             │            │

│   │- при посемейном заселении                     │     15     │

│   │- в коммунальных квартирах и местах общего     │     10     │

│   │пользования                                    │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │ванны чугунные эмалированные:                  │            │

│   │- при посемейном заселении                     │     45     │

│   │- в коммунальных квартирах и местах общего     │     30     │

│   │пользования                                    │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │ванны стальные эмалированные                   │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │раковины чугунные эмалированные:               │            │

│   │- при посемейном заселении                     │     30     │

│   │- в коммунальных квартирах                     │     20     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │раковины стальные эмалированные                │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │трубопроводы чугунные                          │     45     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│16.│Внутридомовое электрооборудование:             │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │электропроводка:                               │            │

│   │- скрытая                                      │     30     │

│   │- открытая                                     │     20     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │вводы и магистральная разводка                 │     30     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │выключатели, эл. патроны, штепсельные розетки  │            │

│   │и др.:                                         │            │

│   │- для посемейного заселения                    │     30     │

│   │- для коммунальных квартир и мест общего       │     30     │

│   │пользования                                    │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │замена электрических плит кухонных:            │            │

│   │- для посемейного заселения                    │     20     │

│   │- для коммунальных квартир                     │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│17.│Системы:                                       │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │противопожарной автоматики и дымоудаления      │      8     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │диспетчеризации                                │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│18.│Лифты:                                         │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │шкаф управления                                │     25     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │эл. двигатели, редукторы, купе, кабины         │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │балки, противовесы, подвесной кабель,          │    4-8     │

│   │ограничитель скорости                          │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│19.│Газооборудование:                              │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │внутренняя домовая сеть                        │     20     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │газовые плиты:                                 │            │

│   │- для посемейного заселения                    │     20     │

│   │- для коммунальных квартир                     │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │водогрейные колонки                            │     15     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│20.│Отделка фасадов зданий:                        │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │штукатурка по кирпичу                          │     30     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │терразитовая штукатурка с мраморной крошкой    │     60     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │облицовка керамическими плитками               │     75     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │облицовка естественным камнем                  │    120     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │окраска фасадов полимерными красителями        │     10     │

│   │со сменой поясков из кровельной стали          │            │

│   │и восстановлением герметизации стыков панелей  │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┴────────────┤

│   │Примечание. Срок и вид отделки фасада согласовывается       │

│   │с отделом внешнего оформления зданий Москомархитектуры.     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┬────────────┤

│21.│Балконы:                                       │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │несущие железобетонные консольные плиты,       │     60     │

│   │балки-консоли и плиты балкона                  │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │несущие металлические балки-консоли с бетонным │     30     │

│   │заполнением                                    │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│22.│Благоустройство участка:                       │            │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │асфальтовые покрытия внутридворовых проездов   │     10     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │асфальтовые тротуары                           │     10     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │отмостки вокруг здания                         │     10     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │газоны                                         │     10     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│   │детские площадки                               │     10     │

├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│23.│Строительные конструкции и сооружения          │     30     │

│   │внутриквартальных коллекторов, попутных        │            │

│   │дренажей и водовыпусков                        │            │

└───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────┘

(Распоряжение Правительства Москвы Премьера от 12.03.1996 N 223-РП "Об утверждении Положения по организации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве")